ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА 2 -  набавка и стављање у употребу комуникационе активне и пасивне опреме

| РБ | Производ | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комуникациона пасивна опрема |  |  |
| 1. | Комуникациони самостојећи орман Орман мора да буде самостојећи димензија максимално 800х800(ШхД) Орман мора да буде висине максимално 22 ХУ Орман мора да има предња стаклена врата са кључем Орман мора да има минимално једну четку за увод каблова Орман мора да има минимално једну 19“ полицу дубине 350мм Орман мора да има минимално један блок за напајање са минимално 8 шуко места Орман мора да има минимално 100 кавез матица Орман мора да буде опремљен сетом за уземљење Орман мора бити опремљен са минимало једним вентилаторским сетом са минимално два вентилатора | ком | 1 |
| 2. | Бакарни зидни кабл Бакарни кабл SFTP cat 7 Кабл мора бити са LSZH (low smoke zero halogen) омотачем | м | 1000 |
| 3. | Каналица ПВЦ ПВЦ каналица 60х40мм Каналица мора бити самогасива | м | 20 |
| 4. | Каналица ПВЦ ПВЦ каналица 40х40мм Каналица мора бити самогасива | м | 30 |
| 5. | Каналица ПВЦ ПВЦ каналица 40х25мм Каналица мора бити самогасива | м | 20 |
| 6. | Каналица ПВЦ ПВЦ каналица 25х16мм Каналица мора бити самогасива | ком | 30 |
|  | Печ панел Печ панел за 24 РЈ45 модула , празан Печ панел мора бити 19“ Печ панел мора бити од произвођача Panduit | ком | 2 |
|  | Носач каблова Носач каблова мора бити 19“ Носач каблова мора бити од произвођача Panduit | ком | 2 |
|  | Бакарни модул Бакарни модул мора бити категорије 6А Бакарни модул мора бити оклопљен металном заштитом Бакарни модул мора бити од произвођача Panduit | ком | 60 |
|  | Прикључна кутија за бакарне модуле Прикључна кутија мора имати могућност уградње два бакарна модула Прикључна кутија мора бити од произвођача Panduit Прикључна кутија мора бити назидна | ком | 20 |
|  | УТП печ кабл УТП Печ кабл дужине 0,5м Да задовољава Category 6A, Class EA (500MHz) према садашњем стандарду ISO/IEC 11801 Да подржава PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt) Импеданса од 100Ω Да му омотач буде LSZH (low smoke zero halogen) | ком | 50 |
|  | УТП печ кабл УТП Печ кабл дужине 1м Да задовољава Category 6A, Class EA (500MHz) према садашњем стандарду ISO/IEC 11801 Да подржава PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt) Импеданса од 100Ω Да му омотач буде LSZH (low smoke zero halogen) | ком | 50 |
|  | УТП печ кабл УТП Печ кабл дужине 2м Да задовољава Category 6A, Class EA (500MHz) према садашњем стандарду ISO/IEC 11801 Да подржава PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt) Импеданса од 100Ω Да му омотач буде LSZH (low smoke zero halogen) | ком | 50 |
|  | Струјни кабл Струјни кабла мора бити NHXH 3x2,5мм2 | м | 20 |
|  | П/Ф проводник СП/Ф проводник мора бити минимално попречног пресека 6мм | м | 20 |
|  | Аутоматски осигурач Аутоматски осигурач мора бити минимално 16А | ком | 1 |
|  | ОГ шуко утичница Мора бити за надградну монтажу Мора бити минимално 16А | ком | 1 |
|  | Оптички печ панел за СМ оптику Мора да буде 19“ са печ панелом, Мора да буде клизни са максимално 24 СЦ Дуплеx адаптера, Мора да буде 1У Мора да буде опремљен са Splice касетама Мора да поседује 24 pig tail Мора да поседује 24 Splice протектора Мора да поседује минимално 2х држач за SM оптику OS2 | ком | 2 |
|  | Оптички кабл Оптички кабл капацитета 12 SM G652.D оптичких влакана Кабл мора бити максималног пречника 5,4±0,5мм Кабл мора бити са заштитом од глодара Кабл мора бити са LSZH (low smoke zero halogen) омотачем Кабл мора бити намењен за унутрашњу/спољну монтажу. По конструкцији кабл треба да је са централном цевчицом која је пуњена гелом, у којој се налазе оптичка влакна Запаљивост кабла по стандарду EN 60332-3-22 (kat.A), Киселост гасова по стандарду EN 60754-1 i EN 60754-2, Густина дима по стандарду EN 61034-1 i EN 61034-2 | м | 450 |
|  | Услуге Понуђач је у обавези да изврши: Услугу полагања комуникационог бакарног кабла 1000м Услугу полагања комуникационог оптичког кабла 450м Услуга инсталације ормана и означавање 1 комад Услуга инсталације 19" 24 портни печ панела и означавање 2 комада Услуга инсталације RJ45, Cat.6A утичница, Toolless, за панел и утичнице 60 комада Услуга инсталације назидна утичница 2xRJ45 60 комада Услуга инсталације оптичких печ панела и зок кутија 4 комада Услуга инсталације струјног бакарног кабла, повезивање и означавање 20 метара Услуга инсталације струјне назидне 220V утичнице и означавање 1 комад Услуга инсталације каналица на висини до 6 м 100 метара Услуга мерења бакарног и оптичкиог кабла по линији и означавање са атестом 32 комада Услуга инсталације и сетовања нове и постојеће активне опреме 1 комад Услуга израде изведеног стања 1 комад | ком | 1 |
|  | Комуникациона активна опрема |  |  |
|  | Спратни свич за рек у систем сали Уређај мора да буде опремљен за монтажу у стандардне 19“ комуникационе рек ормане, стандардне величине 1 РУ 24 10/100/1000 BaseT PoE порта (RJ-45) 2 SFP+ bazirana 10GE uplink слота Укупна расположива PoE снага од 370W Минимум 216 Gbps switching пропусност (switching bandwidth) Брзина прослеђивања (forwarding performance) од минимално 95.2 Mpps (базирано на пакетима величине 64 бајта) Подршка за минимално 80 Gbps stacking bus преко којег се може стековати до 8 свичева, без коришћења корисничких портова Свич мора да садржи модул и потребан кабл (дужине 0.5м) за стековање Свич мора да садржи Power Retainer Clip 512 MB DRAM i 128 MB Flash меморије 1023 активних VLAN-ова i 4096 VLAN ID-ева Подршка за broadcast, multicast и storm контролу по порту Подршка за стандарде: 802.3ad, 802.1x, 802.1x Monitor Mode, RADIUS Change of Authorization, IEEE 802.3az EEE Подршка за 802.1p CoS и класификацију по DSCP polju, подршка за ограничавање брзине базирано на изворишној и циљној ИП адреси, изворишној и циљној MAC адреси, TCP i UDP информацијама на нивоу 4 или било којој комбинацији ових поља Подршка за 8 излазних редова чекања и бар један ред чекања стриктног приоритета Подршка за ограничавање приступа само одређеним MAC адресама радних станица одређеном портуs witch-a Подршка за DHCP Snooping (конзистентно мапирање IP на MAC адресе и лимитирање количине DHCP саобраћаја на switch портовима), контрола и филтрирање IP саобраћаја по порту на основу DHCP или статички додељених изворишних IP адреса Подршка за динамичку ARP инспекцију, листе за контролу приступа по порту Подршка за L2 trace route Подршка за динамичко конфигурисање портова помоћу макроа на основу детекције типа уређаја који се повезује на порт Подршка за SSH, RMON, SNMPv3 и telnet протоколе Уређај мора бити покривен са трогодишњим произвођачким сервисима | ком | 1 |
|  | Заменски батеријски пакет Батеријски пакет мора бити за УПС Произвођача APC Replacement Battery Cartridge #55 за UPS APC SMT3000I | ком | 1 |

Сва комуникациона пасивна опрема мора имати минимално 5 година гаранцију.

Сва комуникациона активна опрема мора имати минимално 3 године гаранцију.

Услуге морају имати гаранцију од минимално 1 године.